MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA

LOCAL: Rua Henrique Lodron-  Distrito de Santana Do Campestre- Astolfo Dutra/MG

- SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1- Placa da Obra - 01 unid

- PISO E REVESTIMENTO

2.1- Demolição manual do piso - 80,15 m²

2.2- Demolição manual do rodapé - 51,85 m

2.3- Demolição manual de piso cimentado – 80,15m²

2.4- Contrapiso desempenado – 80,15 m²

2.5- Revestimento com cerâmica aplicado em piso – 80,15m²

2.6- Demolição manual de azulejo – 20,83 m²

2.7- Revestimento com azulejo – ((2,55 + 1,25 + 2,55+1,25) x 1,50) - 1,69 = 9,71 x 2 = 19,42 + 1,41= 20,83 m²

2.8- Rodapé com revestimento em cerâmica – 51,85 m

- PINTURA

3.1- Emassamento em parede com massa acrílica – ((77,20 X 3) x 2) = 463,20

3.2– Pintura acrílica em parede – ((77,20 X 3) x 2) = 463,20 m²

3.3- Pintura com verniz sintético – (0,70 x 2,10) x 3 = 4,41 m²

3.4- Preparação para emassamento -  (3,60+3,60+2,40+2,40) x 2 = 72m²

- REMOÇÃO E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS.

4.1- Remoção de louças – 04 unid.

4.2- Lavatório de louça branca – 02 unid

4.3- Bacia sanitária – 02 unid

- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.

5.1- Caixa d’água – 01 unid

- ALVENARIA.

6.1- Alvenaria de vedação - (3,60+3,60+2,40) x 3,00 = 28,80 m² +(1,20X1,20) - 1,44 m² = 28,8 m²

6.2- Verga em concreto - (1,50 X 0,15 X 0,15) x 2 = 0,07m³

- REVESTIMENTO

7.1- Chapisco – (28,8 x 2) = 57,60 m²

7.2- Reboco- (28,8 x 2) = 57,60 m²

- Esquadrias e vidros

8.1- Porta em madeira de lei – 03 unid.

8.2- Porta em alumínio – 01 unid.

8.3- Fornecimento e assentamento de janelas – (1,20 x 1,20) x 6 = 8,64 m²

8.4 – Vidro comum transparente- (1,20x1,20) x6 =8,64 m²

- Instalação Elétrica

9.1- Ponto para embutir uma luminária – 01 unid.

9.1- Ponto para embutir um interruptor – 01 unid.

9.1- Ponto para embutir uma tomada– 01 unid.

- Forro de PVC

10.1- Forro em régua de PVC – 64,85 m²

10.2- Roda forro em PVC – 51,85 m²

ROMÁRIO OLIVEIRA DE PAULA

CHEFE DO SETOR DE ENGENHEIRA CIVIL

CREA MG 226375/D