MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA

LOCAL: Rua Henrique Lodron-  Distrito de Santana Do Campestre- Astolfo Dutra/MG

Características: Trata-se de uma reforma na capela mortuária localizada no distrito de Santana do Campestre, com o intuito de trazer mais conforto para a população que necessita de utilizar do espaço.

- Serviços Preliminares:

Será Instalada placa de obra em chapa galvanizada seguindo as dimensões e características descritas na planilha orçamentaria.

- Piso e Revestimento

- Para dar início aos serviços deve-se executar a demolição manual de todo o piso, rodapé e revestimento cerâmico incluindo o afastamento e empilhamento do material demolido (demolição do piso de todos os cômodos)

- Logo em seguida inicia-se a demolição do contrapiso com a espessura máxima de 10 cm incluindo afastamento e empilhamento do material demolido.

- O contrapiso desempenado com argamassa deve ser executado com o traço de 1:3 (cimento e areia) com a espessura de 20mm.

- O assentamento do revestimento com cerâmica aplicado em piso sendo necessário acabamento esmaltado, padrão extra, dimensões da peça 2025 cm², PEI IV, utilizando argamassa industrial inclusive rejuntamento. (Assentamento do piso em todos os cômodos).

- O assentamento do revestimento com azulejo branco (20x20cm), deve ser executado com junta a prumo e argamassa industrial inclusive rejuntamento. (Altura 1,50)

- Pintura

- Após a conclusão de todos os serviços necessários que antecedem as etapas para executar a pintura, deve-se preparar a parede para o emassamento e pintura utilizando uma demão de selador acrílico

- O emassamento em parede com massa acrílica sendo aplicada uma demão inclusive o lixamento da mesma.

-Após a preparação inicia-se a execução da pintura com tinta acrílica sendo aplicada duas demãos. As tintas serão Tipo A (Suvinil ou similar) pintura será executada com nível de qualidade, oferecendo bom padrão de acabamento.

- A pintura sobre a parede interna e externa deverá obedecer o seguinte: lixamento para retirar todas as rebarbas e imperfeições existentes, pintura seladora e tinta acrílica duas demãos.

- A pintura em esquadrias de madeiras (portas internas) lixamento e pintura com verniz sintético com 02 demãos

- Remoção e Instalação Hidrossanitárias.

- A remoção das louças (vaso sanitário e lavatório) com reaproveitamento inclusive o afastamento e empilhamento.

- Após a remoção das louças, inicia-se o assentamento do lavatório de louça branca com coluna tamanho médio inclusive os acessórios necessários para a fixação

- O assentamento da bacia sanitária (vaso) de louça convencional acessível na cor branca com a instalação inclusive todos os acessórios necessários para a fixação/vedação.

- Instalação Hidráulica.

- Instalação de Caixa d’água de polietileno com a capacidade de 1000l inclusive tampa, torneira de boia, extravasor, tubo de limpeza e acessórios necessários para a instalação.

- Alvenaria.

- Na parte externa da capela será executado a construção de um dormitório em alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, esp. da parede 14cm para juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, de primeira qualidade, com faces planas e quebra máxima 3%. A espessura das juntas deverá ser no mínimo 1.5 cm, rebaixadas a ponta da colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais e alinhadas e verticais desencontradas.

- Serão executadas vergas em concreto armado sobre os vãos das portas e janelas.

- Revestimento

- As superfícies a serem revestidas, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia com o traço 1:4

- O emboço interno e externo serão do tipo paulista, usando argamassa mista de cimento cal e areia de traço 1:2:8, com 25mm (paredes internas e externas). O preparo da argamassa deverá ser feito evitando perda de água ou segregação dos materiais.

- Esquadrias e vidros

- Porta interna de madeira de lei especial nas dimensões 70x210cm, com revestimento laminado melaminico, guarnição e ferragem (porta completa). As fechaduras serão de embutir, tipo tambor de dois passos de lingueta.

-As janelas serão de alumínio de correr. A fixação das janelas será feita com no mínimo 4 chumbadores metálicos soldados nas esquadrias e chumbados com concreto de alvenarias.

- Porta externa em alumínio de correr com duas folhas (1,60x2,10) m linha 25 suprema acabamento anodizado natural, inclusive perfis, vidro, ferragens e instalação

- Os vidros das janelas serão do tipo liso incolor e=4mm.

- Instalação Elétrica

- Serão instaladas ramais de alimentação e distribuição, obedecendo rigorosamente as normas ENERGISA e a NB-3 da ABNT. Os eletrodutos de distribuição terão diâmetro mínimo de ½ “e serão embutidos na alvenaria (tipo flexível) ou embutidos em peças estruturais de concreto (tipo marrom – PVC)

- Os condutores serão dimensionados conforme suas cargas e bitola mínima 2,5mm, do tipo anti-chamas da Pireli ou similar. A distribuição dos circuitos dos quadros de luz, será elaborada para atender a iluminação das dependências e às tomadas dos equipamentos.

- Serão instalados tomadas, interruptores para atender o perfeito funcionamento do dormitório.

- Toda instalação deverá ser entregue testada. As caixas de embutir dos interruptores serão em PVC, 4” x2” e 4” x4”, devendo ficas a 20cm dos alisares das portas.

- As Luminária serão fluorescente completa com 1 lâmpada tubular LED

- Alambrado

- Será executado o fechamento em torno do cemitério e capela mortuária com cerca de mourão h= 2,80m – mourão pré-fabricado de concreto com a ponta virada a cada 2,50 m com 3 fios de arame e tela galvanizada #2 fio 12 inclusive a fundação.

- Forro de PVC

- O forro em régua de PVC, largura de 20 cm, na cor branca inclusive estrutura de fixação e pendurais metálicos e assessórios de fixação.

- Roda forro em PVC, tipo “U”, na cor branca, para forro em régua de PVC, inclusive acessórios de fixação.