MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE PRAÇA

PRAÇA – RUA JOÃO ALMADA

O Objetivo do presente memorial tem como sua principal finalidade, fixar diretriz e estabelecer o procedimento básico a ser observado, para a perfeita execução do serviço inerente à obra de engenharia, no município de Astolfo Dutra.

Justificativa do projeto: A obra de engenharia para a execução de reforma e adequação de Praça tem como objetiva a melhoria da qualidade de vida e do lazer dos cidadãos. A obra visa trazer conforto e segurança para os cidadãos Portuense que reside na área, gerando assim mais tranquilidade e conforto para a população.

Serviços a serem executados:

1 – Serviços Preliminares:

- Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5)m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites.

- Locação topográfica para até vinte (20) pontos referenciais, inclusive estaca (piquete) de marcação

- Tapume de proteção para transeunte em tela de polietileno, com módulo na dimensão de (150x150)cm, inclusive pontalete com base de apoio em concreto magro, fornecimento e movimentação

- Demolição mecanizada de revestimento asfáltico, com equipamento pneumático, inclusive afastamento e empilhamento.

- Demolição manual de alvenaria de tijolo cerâmico maciço, inclusive afastamento e empilhamento

- Remoção manual de pavimentação intertravada ou sextavado em pré-moldado de concreto, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento,

2 – Pisos:

- Execução de regularização do sub-leito com próctor normal, nos locais de aplicação do piso.

- Execução de Piso industrial com argamassa de alta resistência, cor vermelho, esp. 8mm, acabamento polido, modulação  de 1x1m, inclusive junta plástica e polimento, especificação e localização conforme projeto.

- Execução de piso podotátil de concreto, alerta, aplicado em piso (20x20cm) com junta seca, cor vermelho/amarelo, assentamento com argamassa industrializada, inclusive fornecimento e instalação. especificação e localização conforme projeto.

- Execução de piso podotátil de concreto, direcional, aplicado em piso (20x20cm) com junta seca, cor vermelho/amarelo, assentamento com argamassa industrializada, inclusive fornecimento e instalação, especificação e localização conforme projeto.

- Execução de pavimento intertravado, espessura 6cm, fck 35mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e colchão de assentamento com espessura 6cm, especificação e localização conforme projeto.

- Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck 25mpa, inclusive lançamento, para faixa de pedestre.

- Corte, dobra e montagem de aço ca-50/60, para faixa de pedestre.

- Guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, mfc-01 padrão der-mg, dimensões (12x16,7x35)cm, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado.

3 – Alvenaria:

- Execução de alvenaria de vedação com bloco de concreto, esp. 9cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento, para os canteiros.

4 – Revestimento:

- Execução de chapisco com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em alvenaria/estrutura de concreto com colher, inclusive argamassa com preparo mecanizado.

- Execução de reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado,

- Execução de revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento esmaltado acetinado, ambiente interno/externo, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça (45x45cm), assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.

- Execução de pintura com emulsão asfáltica, duas (2) demãos, canteiros.

5 – Pintura:

- Execução de pintura epóxi em piso, duas (2) demãos, exclusive primer epóxi, inclusive limpeza da superfície a ser aplicado material, faixa pedestre.

6 – Paisagismo e bancos:

- Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservação por trinta (30) dias.

- Plantio e preparo de covas e fornecimento de arbustos ornamentais em geral.

- Plantio e preparo de covas e fornecimento de árvores.

- Empenas de madeira (réguas), para os bancos, conforme projeto.

7 – Diversos:

- Gelha fundida 571-c, 15 x 15 cm, para as rampas.

- Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo x da abnt -  marcador de perigo  0,30 x 0,90 m (execução, incluindo fornecimento.

8 – Instalações Elétricas:

- Luminária refletora para iluminação pública para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica, 2 pétalas, poste de aço galvanizado com 10 m de altura livre (completa).

- Caixa pré moldada para aterramento com tampa de concreto 25 x 25 x 50 cm, inclusive escavação e bota fora.

- Eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20 mm (3/4"), inclusive conexões, suportes e fixação

- Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 10 mm2, 70°c, 450/750v

- Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 6 mm2, 70°c, 450/750v

9 – Pergolados:

- Bloco armado em concreto 20 mpa, inclusive lastro 5 cm em concreto magro 9 mpa, fôrmas laterais e desforma

- Ponto de embutir para uma (1) luminária,com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4"), embutido na laje e cabo de cobre flexível

- Luminária plafon redondo de vidro jateado redondo completa, diâmetro 25 cm, para uma (1) lâmpada led, potência 15w, bulbo a65, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada.

- Fornecimento de estrutura metálica e engradamento metálica, em aço, para telhado, exclusive telha, inclusive fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica 01 demão.

- Cobertura em policarbonato 10mm fume uv

A empresa vencedora da licitação deverá apresentar anotação de responsabilidade técnica de execução da obra.

Astolfo Dutra, 15 de Setembro de 2023

Daniel Povoa Lavorato

Engenheiro Civil – CREA-MG: 70.090/D