MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção de ponte com cabeceiras e alas de proteção em concreto armado e tabuleiro em madeira.

LOCAL: Colônia Santa Maria – Zona Rural – Astolfo Dutra– MG

Característica: Trata-se da construção de duas cabeceiras em concreto armado, alas de proteção e tabuleiro em pranchão de madeira, apoiados em vigas de madeira roliça de 8,00m de comprimento.

1 - Instalações Preliminares:

Será instalada Placa de obra em chapa galvanizada nas dimensões 2,00m x 2,00m.

2 - Instalações Preliminares:

- Para a execução da fundação dos pegões será feita a escavação do local com trator de esteiras com lâmina e a carga do material escavado com pá carregadeira em caminhão basculante para que este material seja levado a bota fora (DMT=2,0km)

3 - Infraestrutura / Fundação:

Serão cravadas estacas pré-moldadas de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 55t.

- A forma utilizada na fundação será de madeira 3ª com reaproveitamento de 2 vezes, incluindo a montagem e desmontagem da mesma.

- A ferragem para a armação da fundação será em aço CA 50, com diâmetro acima de 12,5mm, incluindo corte, dobra, montagem e colocação da ferragem na forma.

- O concreto utilizado na fundação será usinado com fck=25MPA, incluindo o lançamento e adensamento.

4 - Meso estrutura / Pegões e cortinas:

A estrutura das cabeceiras e alas será constituída de concreto armado, conforme projeto, atendendo as medidas retiradas no local, altura entre o fundo do córrego e o nível da máxima cheia.

- A forma utilizada nos pegões e nas cortinas será de madeira 3ª com reaproveitamento de 2 vezes, incluindo a montagem e desmontagem da mesma.

- O concreto utilizado nos pegões e cortinas será usinado com fck=25MPA, incluindo o lançamento e adensamento.

- A ferragem para a armação dos pegões e cortinas será em aço CA 50, com diâmetro acima de 12,5mm, incluindo corte, dobra, montagem e colocação da ferragem na forma.

5 – Tabuleiro

-  O tabuleiro da ponte será executado em vigas de madeira roliça tratada e tabuleiro em pranchões de madeira.

6 – Serviços Complementares

Será feito o reaterro compactado com soquete vibratório.

____________________________

Daniel Póvoa Lavorato

Engenheiro Civil - CREA/MG 70.090/D