MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:  PONTE DE MADEIRA – 8,00m x 4,20m

LOCAL:  Colônia Santa Maria – Zona Rural – Astolfo Dutra – MG

1- Instalações Preliminares e Canteiro:

1.1 – Placa da obra – 01 unid.

Medidas adotadas conforme projeto:

Bloco de fundação do Pegão: altura = 1,00m  /    Comprimento = 4,00m   /   Largura = 0,70m

Pegão: altura = 2,50m  /    Comprimento = 4,20m   /   Largura = 0,50m

Bloco fundação das alas: altura 1,00m  /    Comprimento = 3,00m   /   Largura = 0,70m

Alas: altura  2,50m  /    Comprimento = 3,00m   /   Largura = 0,30m

2 – Trabalhos em terra:

2.1 - escavação e carga: 50,00m³

pegão – 4,20m x 3,50m x 0,70m x 2unid. = 20,60m³

alas – 3,00m x 3,50m x 0,70m x 4unid. = 29,40m³

3 - Infraestrutura:

3.1 – Estaca pré-moldada:  49,00m

pegão – 3 estacas x 3,50m x 2 unid. = 21,00m

alas – 2 estacas x 3,50m x 4 unid. = 28,00m

3.2 – Arrasamento Estaca pré-moldada:  3,00m³

3.3 - Forma em tábua: 37,00m²

Bloco Pegão – (4,20 + 1,00)m x 2 lados x 0,70m x 2unid. = 14,56m²

Bloco Cortina – (3,00 + 1,00)m x 2 lados x 0,70m x 4unid. = 22,44m²

3.4 - Concreto: 14,00m³

Bloco pegão – 4,20m x 1,00m x 0,70m x 2unid. = 5,60m³

Bloco cortina – 3,00m x 1,00m x 0,70m x 4unid. = 8,40m³

3.5 - Armação: 311,00kg

Bloco  Pegões –  142,36kg

Ferro 10.0mm - 7un. x 4,20m = 29,40m

Ferro 10.0mm – 28 um. x 1,00m = 28,00m

57,40m ► 35,59kg

Como é armação dupla: 35,59kg x 2 = 71,18kg

Como são 02 pegões a armação dos dois blocos de fundação será de 142,36kg

Bloco alas – 168,16kg

Ferro 10.0mm – 7 um. x 3,00m = 21,00m ► 13,02kg

Ferro 8.0mm – 20 um. x 1,00m = 20,00m ► 8,00kg

Como é armação dupla: 21,02kg x 2 = 42,04kg

Como são 04 alas a armação dos dois blocos de fundação será de 168,16kg

4 - Meso estrutura – Pegões e Cortinas:

4.1 - Forma em tábua: 108,00m²

Pegão – (4,20 + 4,20 + 0,50)m x 2,50m x 2unid. = 44,50m²

Alas – 3,00m x 2,50m x 2lados + 0,30m x 2,50m = 15,75m²

15,75m² x 4unid. = 63,00m²

4.2 - Concreto: 20,00m³

Pegão – 4,20m X 0,50m x 2,50m x 2unid. = 10,50m³

Alas – 0,30m x 3,00m x 2,50m x 4unid. = 9,00m³

4.3 - Armação: 701,00kg

Pegões – 287,84kg

Ferro 10.0mm - 28un. x 2,50m = 70,00m  ► 43,40kg

Ferro 8.0mm – 17un. x 4,20m = 71,40m  ► 28,56kg

Como é armação dupla: 71,96kg x 2 = 143,92kg

Como são 02 pegões a armação dos dois blocos de fundação será de 287,84kg

Alas – 412,96kg

Ferro 10.0mm - 17un. x 3,00m = 51,00m  ► 31,62kg

Ferro 8.0mm – 20un. x 2,50m = 50,00m  ► 20,00kg

Como é armação dupla: 51,62kg x 2 = 103,24kg

Como são 04 alas a armação dos dois blocos de fundação será de 412,96kg

5 – Tabuleiro

5.1 – Madeira roliça (vigas): 8,00m x 4 unid. = 32,00m

5.2 – Madeira serrada (pranchão) 8,00m x 4,20m x 0,09 = 3,00m³

5.3 – Auxiliar de serviços – 24,00 horas

5,4 – Carpinteiro – 24,00 horas

6 – Serviços complementares

6.1 – Reaterro compactado: 4,20m x 1,00m x 6,00m x 2 lados = 50,00m³

________________________________________

Daniel Póvoa Lavorato - Engenheiro Civil  CREA/MG 70090/D