MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO NO CENTRO ESPÍRITA.

LOCAL: RUA MANOEL HIPÓLITO – CENTRO – ASTOLFO DUTRA - MG

Neste projeto será executado um muro em blocos de concreto, com altura de 2,50m e extensão total de 14,65m.

Será feita a escavação manual e apiloamento do fundo das sapatas e cinta baldrame.

A fundação será executada em sapatas de concreto armado fck=20MPA. As sapatas terão dimensões de 60x80cm e altura de 100cm. A cinta baldrame em concreto armado fck=20MPA, nas dimensões 15x30cm.

Após a execução da fundação do muro será feito o reaterro compactado, com camadas de no máximo 20cm, com placa vibratória.

A estrutura será constituída em pilares 20x40cm e viga em concreto armado fck=20MPA com dimensão de 15x30cml, conforme projeto.

O fechamento do muro será em alvenaria de bloco de concreto com espessura de 15cm.

O muro será revestido em chapisco traço 1:3 cimento e areia e reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20mm.

O muro receberá pintura acrílica em parede, duas (2) demãos,

Atrás do muro será implantada canaleta para drenagem, pré-moldada, tipo meia cana, diâmetro 30cm, exclusive tampa, inclusive assentamento em argamassa, traço 1:3 (cimento e areia).

Astolfo Dutra, 18 de Outubroo de 2023.

Daniel Póvoa Lavorato

Engenheiro Civil - CREA/MG 70.090/D