MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES

Objeto do Projeto: Fixar diretriz e estabelecer o procedimento básico a ser observado, para a perfeita execução do serviço inerente à Obra de Restauro do Antigo Cinema, situado na Rua Paulino Lucarelli – Distrito de Sobral Pinto – Astolfo Dutra - MG.

Justificativa do Projeto: A Obra de Engenharia para execução de Obra de Restauro do Antigo Cinema terá como objetivo a otimização do Patrimônio Cultural, com a conservação de uma construção de grande valor cultural.

**ETAPAS DA  CONSTRUÇÃO

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Será instalada placa de obra em chapa galvanizada,  nas dimensões 3,00x1,50m.

Substituição da cobertura existente, sendo executada a remoção manual de engradamento para telha tipo cerâmica, inclusive afastamento e empilhamento.

Substituição da cobertura existente, sendo executada a remoção manual de telha cerâmica, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento.

Remoção manual de esquadria em madeira (portas da fachada), com reaproveitamento, inclusive remoção de marco/alizar/guarnições, afastamento e empilhamento.

– COBERTURA

Será executada a cobertura em estrutura de madeira paraju sobre laje e cobertura em telha cerâmica colonial.

Será executada a cumeeira com telha cerâmica assentada com argamassa traço 1:2:9, cimento, cal e areia.

Colocação de calha em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (GSG-24), com desenvolvimento de 75cm, inclusive içamento manual vertical.

– REVESTIMENTO

Execução de rebocos para correção das paredes do tipo paulista, usando argamassa mista de cimento cal e areia de traço 1:2:8, com 25mm (Paredes internas, externas e tetos). O preparo da argamassa deverá ser feito, evitando-se perda de água ou segregação dos materiais.

– PINTURA:

As tintas serão do Tipo A. (Suvinil ou similar). pintura será executada com nível de qualidade, oferecendo bom padrão de acabamento.

A pintura sobre parede interna e externa deverá obedecer o seguinte: Lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas existentes. Pintura com seladora das paredes e pintura com tinta látex acrílica, 2 demãos.

A pintura em esquadrias de madeiras (portas internas): Lixamento, e pintura com verniz sintético, 02 demãos.

ESQUADRIAS:

Substituição das 03 portas da fachada utilizando porta madeira para pintura, com guarnição e ferragem (porta completa). As fechaduras serão de embutir, tipo tambor de dois passos de lingüeta.

INSTALAÇÃO ELÉTRICAS:

Serão instalados pontos de tomada, interruptor e luminária com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4"), embutido e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm2 (70°c-450/750v), para atender o perfeito funcionamento da escola.

As luminária serão comercial chanfrada de sobrepor completa, para uma (1) lâmpada tubular led 1x18w-øt8, temperatura da cor 6500k, fornecimento e instalação,inclusive base e lâmpada.

PISOS

Limpeza do piso existente, utilizando produto químico adequado, para remoção da sujeira e manchas e que não danifique o piso.

Execução de passeios de concreto e = 8 cm, fck = 15 mpa padrão prefeitura

Após a execução da obra e posterior entrega será feita a limpeza geral.

Astolfo Dutra, 18 de Outubro de 2023.

________________________________________________

Daniel Póvoa Lavorato -  Engeneiro Civil - CREA 70.090/D

________________________________________________

Bruno Ribeiro - Prefeito Municipal