Memória de Cálculo:

Restauro do antigo cinema – Distrito de Sobral Pinto – Astolfo Dutra – MG

SERVIÇOS PRELIMINARES / FUNDAÇÃO

- Placa da obra: 01 unid.

- Remoção de engradamento: 9,00m x 8,30m = 74,70m²

- Remoção de telhas: 9,00m x 8,30m = 74,70m²

- Remoção de esquadrias: (0,90 + 1,15 + 1,15)m x 3,00m = 9,60m²

COBERTURA

Engradamento: 9,00m x 8,30m = 74,70m²

Cobertura telha cerâmica: 9,00m x 8,30m = 74,70m²

Cumeeira – 9,00m

Calha: 9,00m x 2 lados = 18,00m

REVESTIMENTO

Reboco – 8,30m x 4,70m + 8,30m x 2,00m / 2 – 9,60m² (portas) = 37,71m²

PINTURA

Lixamento: fachada: 8,30m x 4,70m + 8,30m x 2,00m / 2 – 9,60m² + interna: (7,80 + 7,80)m x 4,70m + (7,55 + 7,55)m x 4,70m + (15,10m x 2,00m)/2 =197,10m²

Fundo selador: fachada: 8,30m x 4,70m + 8,30m x 2,00m / 2 – 9,60m² + interna: (7,80 + 7,80)m x 4,70m + (7,55 + 7,55)m x 4,70m + (15,10m x 2,00m)/2 =197,10m²

Pintura acrílica: fachada: 8,30m x 4,70m + 8,30m x 2,00m / 2 – 9,60m² + interna: (7,80 + 7,80)m x 4,70m + (7,55 + 7,55)m x 4,70m + (15,10m x 2,00m)/2 =197,10m²

Pintura esquadria madeira: ((0,90 + 1,15 + 1,15)m x 3,00m)) x 2 lados = 19,20m²

ESQUADRIAS

Porta interna madeira: (0,90 + 1,15 + 1,15)m x 3,00m = 9,60m²

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Ponto de luz –  4 unidades

Ponto de interruptor -  2 unidades

Ponto de tomada –  4 unidades

Luminária –  4 unidades

PISO

Limpeza do Piso existente – 7,80m x 7,55m = 58,89m²

Passeio: 8,30m x 1,20m = 9,96m²

Daniel Póvoa Lavorato  -  Engenheiro Civil – CREA 70090/D