Memória de Cálculo:

BDMG URBANIZA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

1 – Serviços Preliminares

  - – Placa da obra – 01 unidade

- – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

Rua Projetada – Bairro São Sebastião

Comprimento do trecho  – 254,64m

Largura da pista - 6,00m

Largura da pavimentação CBUQ – 5,00m (descontando 0,50m do meio fio de cada lado da pista)

2.1- Regularização do sub-leito

254,64m  x 6,00m = 1.527,84m²

2.2 - Execução de sub-base

1.527,84m²  x  0,20m =  305,57m³

2.3- Execução de base

1.527,84m²  x  0,15m = 229,18m³

2.4 – Transporte de material de jazida para sub-base DMT=8km

229,18m³ x  8,00km =  2.444,56m³xkm

2.5- Transporte de material de jazida para base DMT=8km

229,18m³ x  8,00km =  1.833,44m³xkm

2.6- Imprimação: 254,64m x 5,00m = 1.273,20m²

2.7- Pintura de ligação: 254,64m x 5,00m = 1.273,20m²

2.8 - Execução de CBUQ: e=4cm

1.273,20m² x 0,04m = 50,93m³

2.9 -Transporte CBUQ  DMT = 40,7km

50,93m³ x 40,7km = 2.072,85 m³xkm

2.10 – Sarjeta: 509,28m

(192,40m + 62,24m x 2 lados = 509,28m

2.11 – Meio fio: 509,28m

(192,40m + 62,24m x 2 lados = 509,28m

Observação: A aquisição do material para base e sub-base será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra.

______________________________________________

Daniel Póvoa Lavorato

Engenheiro Civil   -  CREA 70090/D