MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Trata-se da Secretaria Municipal de Educação, na parte superior da edificação situada na Rua Waldemar Almada – Bairro Nossa Senhora de Fátima – Astolfo Dutra/MG.

– DEMOLIÇÕES

Será feita a demolição do piso cerâmico existente da sala 01, circulação e banheiro.

Será feita a retirada das peças sanitárias do banheiro existente para ser adaptado a Copa.

– PISO

Será executado o contrapiso desempenado com argamassa 1:3, com espessura de 3 cm.

Todo o piso interno será revestido com cerâmica PEI5, antiderrapante de alta resistência e qualidade, de cor clara, com índice de absorção inferior a 4%.

O rodapé será cerâmico com altura de 10cm.

Todos os vão de portas apresentarão soleira de granito.

– ESQUADRIAS

MADEIRA: Será feita a substituição das portas existentes dos banheiros, sendo executado a instalação de portas de madeira de lei especial completa 70x210cm.

VIDRO: As portas das sala 01, 02 e 03 serão substituídas por portas de vidro temperado 10mm.

Será instalada uma porta sanitária em chapa galvanizada 60x180cm no banheiro.

- PINTURA

As tintas serão do Tipo A. (Suvinil ou similar). A pintura será executada com nível de qualidade, oferecendo bom padrão de acabamento.

A pintura sobre parede interna deverá obedecer o seguinte:  Lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas existentes. Pintura com acrílica  PVA, 2 demãos.

A pintura sobre os tetos deverá obedecer ao seguinte: Lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas existirem. Pintura com tinta verniz acrílico sobre concreto, 2 demãos.

A pintura em esquadrias de metálicas: Lixamento, primer e pintura com tinta esmalte.

A pintura em esquadrias de madeiras (portas internas): Lixamento, e pintura com tinta esmalte.

– INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Será instalada uma pia em aço inox de embutir sobre a bancada existente com todas as conexões cromadas e também será instalada uma torneira cromada para pia.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Será feita a substituição de todas as luminárias existentes por luminária chanfrada para uma lâmpada tubular LED, completa.

Serão executados pontos secos para instalação de lógica /  ar condicionado.

Astolfo Dutra, 28  de Julho de 2020.

________________________________

DANIEL PÓVOA LAVORATO

-Engenheiro Civil - CREA MG-70.090/D